TECHNICKÁ SPRÁVA

SO 08 - SPEVNENÉ PLOCHY

1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ BUDÚCU  PREVÁDZKU:

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s miernym prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu mesta, preto navrhované riešení prispieva ku skultúrneniu okolia mesta.

Jedná sa o betónovú spevnenú plochu v riešenom Ekodvore, ktorá bude slúžiť pre prívoz a manipuláciu s odpadom vo vnútri areálu. Príprava územia na výstavbu vyžaduje vyčistenie pozemku a vyrovnanie terénu, v prípade potreby aj dozhutňovanie.

Počas realizácie bude odstránená aj vysoká zeleň, ktorá bude po skončení výstavby nahradená novou v areáli.

Základné údaje objektu:

Spevnená plocha celkom:				1012 m2

2. Dopravné riešenie

Predmetný priestor výstavby sa nachádza na okraji mesta Gabčíkovo, mimo zastavaného územia mesta. Vedľa pozemku sa nachádza poľná cesta, ktorá pokračuje v miestnej spevnenej komunikácii. Hlavný vstup do areálu je cez existujúcu nespevnenú prístupovú cestu situovaný z hlavnej cesty. Navrhuje sa betónová vnútroareálová spevnená plocha, ktorá zároveň slúži aj ako komunikačný priestor.

3 Návrh skladieb:

Spevnená plocha s betónovým krytom - 1012m2

Skladba:

Betón			hr. 200mm

Štrkodrva		hr. 100mm

Betónová drva		hr. 300mm

Rastlý terén

Celkom:		hr. 600mm

Spevnené plochy sú navrhnuté betónové monolitické, betón C16/20 hr. 200mm, vystužený pri oboch povrchoch sieťovinou priemeru 6x6mm s oky 150/150mm. Spevnené plochy treba dilatovať po zatvrdnutí betónu na plochy max. 6,00m.

3. Odvodnenie

Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom cca. 1,5% k zelenému pásu, ktorý je navrhnutý okolo celého dvora v šírke cca. 3,00m.

4. Zemné práce

Zemné práce pozostávajú z realizačných prác pri realizácii spevnených plôch. Zemina vyťažená pri výkopových prácach  sa uloží do násypov a zvyšok sa uloží na skládke. Vybúrané hmoty a suť sa uložia na skládke vo vzdialenosti 15km. Násypy je treba hutniť po vrstvách hrúbky 200mm tak, aby koeficient uľahlosti nesúdržných zemín dosiahol hodnotu ID = 0,75 pri module deformácie E2 = 70Mpa (2. stupeň zaťaženia) alebo pri súdržných zeminách za optimálnej vlhkosti na požadovanú mieru zhutnenia danú najmenšou hodnotou koeficientu kvality zhutnenia D = 92% pri požadovanom koeficiente účinnosti zhutňovacieho stroja C = 97,5%.

5. Vytýčenie objektu

Objekt sa vytýči z vytyčovacej siete, ktorá bola založená pri zameraní predmetného územia.

6. Zvláštne upozornenie

Pred zahájením stavebných prác je nutné overiť existenciu podzemných inžinierskych sietí a v prípade ich existencie tieto dať vytýčiť ich správcami.

7. Postup výstavby

Pre výstavbu platia štandardné postupy budovania:

- vytýčenia staveniska

- zemné práce

- položenie konštrukčných vrstiev

- dokončovacie práce

V Šamoríne, Január 2016				Vypracoval:  Ing.arch Tomáš Vörös