TECHNICKÁ SPRÁVA

SO 01 - PREVÁDZKOVÉ BUDOVY

SO 01.1 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA – KANCELÁRIA

SO 01.2 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA - SOCIÁLKY

- 1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ BUDÚCU  PREVÁDZKU:

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s mierným prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu mesta, preto navrhované riešeni prispieva ku zkultúrneniu okolia mesta.

Jedná sa o dve hotové kontajnerové výrobky. Oba objekty majú identický obdĺžnikový obrys o vonkajších rozmeroch 2,435 x 6,055m.

Pozemok bude prístupný z miestnej nespevnenej komunikácie. Okolo pozemku nie sú vybudované žiadne siete.

Zásobovanie objektu vodou je riešené pomocou novovybudovanej vodovodnej prípojky.

Kanalizácia bude riešená pomocou novovybudovanej kanalizačnej prípojky cez prečerpávaciu stanicu do novonavrhnutej žumpy.

Elektrická prípojka sa vybuduje taktiež nová, podzemným kábelovým vedením. Elektromerový rozvádzač RE pre riešený objekt bude prepojený káblom do podružného rozvádzača v objekte.

Objekty kancelárie a sociálok budú samostatnými objektami. Budú slúžiť ako kancelárie (SO 01.1) resp. sociálky (SO 01.2) pre obsluhu areálu.

Objekty budú dodané na stavbu ako hotové výrobky, osadené budú pomocou autožeriavu na železobetónové základy

Objekty je riešené ako prízemné objekty bez suterénu s plochou strechou. 0,000 budovy je stanovená na úrovni podlahy prízemia. Úroveň  upraveného terénu je na kóte –0,050 - 0,150m.

Základné údaje objektu:

Zastavaná plocha celkom pre SO 01.1 a SO 01.2:	29,49 m2

Úžitková plocha celkom:				24,72 m2

- 2. DISPOZIČNÉ  ČLENENIE  STAVBY

Objekt SO 01.1 - Prevádzková budova – kancelária bude slúžiť pre kancelárske účely. Nachádza sa v ňom predsieň, WC s umývdlom, kuchyňský drez a miestnosť kancelárie.

Objekt SO 01.2 - Prevádzková budova – sociálky bude slúžiť pre šatňové účely. Nachádza sa v ňom WC s umývdlom a so sprchou a miestnosť šatňí.

Objekty sú osadené vedľa seba, ale navzájom nie sú priestorovo prepojené.

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE  STAVBY

  - Základy

Podľa IG prieskumu vypracovaného RNDr. Zoltánom Varjúom hornú vrstvu podložia tvoria plastické íly mocnosti cca. 80cm. Maximálna hladina podzemnej vody je cca. 80 cm pod terénom (ustálená hladina v hĺbke 1,40 m). Plánované novostavby budú založené pod úrovňou plastických ílov, v hĺbke 0,90m pod pôvodným terénom. Pod plošnými základmi je potrebné aplikovať zhutnenú štrkopieskovú resp. štrkodrvovú vrstvu hrúbky min. 150 mm.

Vzhľadom na výškové umiestnenie objektu základová škára je umiestnená na kóte –1,000m od úrovne podlahy, t.j. od 0,000. Pod základovými pásmi bude treba aplikovať zhutnenú vyrovnávaciu štrkopiesčitú vrstvu hr. 150mm. Základové pásy budú prevedené z betónu tr. C16/20 (B20), armovanie 2+210R/bm, strmienky 8R á200 mm.

Krytie výstuže základových konštrukcií je 50 mm.

Pod základovými pásmi a podkladným betónom je navrhnutá vrstva zhutneného štrkopiesku (zhutnenie vykonať pomocou vybračnej žaby na Id min. 0,8).) v hrúbke 150 mm. Násypové vrstvy pod podlahou je potrebné dôkladne zhutniť po 20 cm vrstvách.

  - Nosné  steny a strecha

Nosné obvodové steny kontajneru ako hotového výrobku sú z oceľových U profilov. Strešnú konštrukciu tvorí plochá krytina z pozinkovaného plechu. Priestor medzi nosnými prvkami je vyplnený minerálnou vlnu kvôli tepelnej a požiarnej odolnosti.

  - Podlahová  konštrukcia a izolácie:

nášľapné vrstvy :				- PVC

3.4     Dvere, okná

Atypické, plastové okná a dvere, zasklenie izolačným dvojsklom s celoobvodovým kovaním. Vonkajšie parapety okien sú navrhnuté z poplastovaného plechu.

Navrhované vnútorné dvere budú hladké dyhované atypické, osadené v oceľovej zárubni.

- 3.5	Lešenie

Pre práce bude použité ľahké prenosné lešenie.

Práce na streche a lešení

Tieto práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné prostriedky – prilba, bezpečnostné laná a pásy. Pri týchto prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku č.374/90 Zb. SÚBP deviata časť. Musia byť dodržané hlavné zásady:

  - zabezpečenie plochy strechy pri jej voľných okrajoch zábranami – dostatočne pevnými, stabilnými konštrukciami

  - materiál, pomôcky, náradie musia byť zabezpečené proti pádu, skĺznutiu

  - priestory okolo objektu na ktorom sa pracuje, musia byť zabezpečené, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb / ochranné zachytávacie konštrukcie, stráženie počas ohrozenia /

  - zhadzovanie predmetov, zvyškov stavebných materiálov – miesto dopadu musí byť zabezpečené proti vstupu osôb

  - nesmú sa zhadzovať plošné materiály / plechy /, tieto sa musia zviazať vo väčšom množstve a spúšťať na kladke.

  - práce vo výškach prerušiť ak sú naplnené body vyhl. č.374/90 Zb. SÚBP § 60

  - Používať len pomôcky v dobrom technickom stave pravidelne kontrolované a certifikované. Práce  vo výškach môžu vykonávať iba osoby spôsobilé na uvedené práce na základe zdravotnej prehliadky.

5.  PRIPOJENIE   NA  INŽINIERSKE  SIETE

Zdroj  vody  		-  objekt bude napojený na novonavrhnutú studňu pomocou novovybudovanej vodovodnej prípojky.

Kanalizácia 		- Kanalizácia bude riešená pomocou novovybudovanej kanalizačnej prípojky cez prečerpávaciu stanicu do novej žumpy.

Elektrická  prípojka	-  vybuduje sa nový cez elektromer osadený v oplotení, a ukončený v rozvodnej  skrini.

/podrobnejšie  viď. výkresy jednotlivých profesií/

- ÚSTREDNÉ  KÚRENIE

- Vykurovanie je riešené ako elektrické pomocou elektrických konvektorov.

- ODPADY

Objekt je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutý na princípe maximálnej ochrany životného prostredia. V konečnom dôsledku nebude negatívne vplývať na životné prostredie v danom území.

Očakávané čiastkové krátkodobé narušenia prostredia v súvislosti s realizáciou sa prejavia hlavne :

    vyšším hlukom (stavebným hlukom),

- čiastočným znečistením miestnych komunikácií a obmedzením dopravy v ich polohách pri realizácii objektu.

- V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (pravidelné čistenie komunikácií a pod.).

- Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia vznikom stavebnej sute a ostatným stavebným odpadom.

- Stavebná suť a ostatný stavebný odpad sa bude ukladať do pristaveného kontajneru.

Počas výstavby z hľadiska odpadového hospodárstva dodávateľ stavby ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti zodpovedá za ich zneškodnenie alebo využitie. Pri kolaudácii potvrdenia o prevzatí odpadov vzniknutými počas výstavby na stavenisku budú predložené stavebnému úradu.

Zatrieďovanie odpadov vznikajúce počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.:

08 01 12 	Odpadové farby a laky						O

08 01 18	Odpady z odstraňovania farieb a lakov				O

08 02 02 	Vodné kaly obsahujúce keramické látky				O

15 01 01 	Odpady z papiera a lepenky						O

15 01 02	Obaly z plastov							O

15 01 04	Obaly z kovu								O

15 01 06	Zmiešané obaly							O

17 01 01 – 17 01 07 bez 17 01 06 Betón, tehly, dlaždice, keramika		O

17 02 01 – 17 02 03 – Drevo, sklo, plasty						O

17 04 05	Železo a oceľ								O

17 04 07	Zmiešané kovy							O

17 05 04	Zemina a kamenivo							O

17 05 06 	Výkopová zemina							O

17 08 02	Stavebné materiály sadrové						O

17 09 04	Zmiešané odpady nekontaminované					O

Nakladanie s odpadmi

Odpady budú zbierané v mieste vzniku a  triedené. Investor uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu.

Odpady budú prepravované po cestných komunikáciách iba v uzavretých kontajneroch alebo nakladacích priestoroch nákladných vozidiel tak, aby sa zabránilo  úniku odpadov počas prepravy do životného prostredia.

Bežný komunálny odpad z prevádzky sa bude sústreďovať v nádobách na odpad, ktoré budú umiestnené na vyhradenom mieste s týždenným vyprázdňovaním.

V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.

- ZÁVER

- Na túto technickú správu nadväzujú technické správy jednotlivých profesií.

Každá realizácia výstavby svojimi účinkami negatívne ovplyvní niektoré faktory životného prostredia, ako sú voda, ovzdušie, záber plôch a zaťaží svoje okolie nadmerným hlukom a stavebným odpadom. Z toho dôvodu je potrebné aby sa pri zariadení staveniska rešpektovali legislatívne ustanovenia, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia. V objekte nie je miesto, kde by sa mohol vytvoriť nadmerný hluk, takže hladina hluku vo vonkajšom priestore pred obytnými budovami a ich vnútri neprekročí hodnotu prípustnú podľa vyhlášky.

Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 374 Zb. zo 14.VIII.1990. Stavebné riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 59/82 SÚBP. Elektroinštalácia bude navrhnutá podľa druhu prostredia STN 33 2000-5-51, ochrana pred úrazom STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom.

V Šamoríne, január 2016				Vypracoval:  Ing.arch Tomáš Vörös