TECHNICKÁ SPRÁVA

SO 02 - SKLADOVÁ HALA

- 1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ BUDÚCU  PREVÁDZKU:

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s mierným prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu mesta, preto navrhované riešeni prispieva ku zkultúrneniu okolia mesta.

Jedná sa o oceľovú halu pôdorysných rozmerov 15,3x8,80m. Hala je opláštená zo všetkých štyroch strán.

Pozemok bude prístupný z miestnej nespevnenej komunikácie. Okolo pozemku nie sú vybudované žiadne siete.

Objekt bude napojený len na elektriku, prípojka sa vybuduje nová, podzemným kábelovým vedením. Elektromerový rozvádzač RE pre riešený objekt bude prepojený káblom do podružného rozvádzača v objekte.

Skladová hala bude slúžiť na uloženie dvoch kusov kontajnerov s odpadom v suchu a na skladovanie strojov a zariadení, ktoré budú používané v Ekodvore počas prevádzky.

Objekt je riešený ako prízemný objekt bez suterénu s pultovou strechou. 0,000 budovy je stanovená na úrovni podlahy prízemia. Úroveň  upraveného terénu je na kóte –0,000 - 0,150m.

Základné údaje objektu:

Zastavaná plocha				:	139,23 m2

Úžitková plocha celkom			:	124,95 m2

- 2. DISPOZIČNÉ  ČLENENIE  STAVBY

Objekt sa skladá z jednej miestnosti a je uzavretá s tromi vrátami.

3. TECHNICKÉ  RIEŠENIE  STAVBY

  - Základy

Podľa IG prieskumu vypracovaného RNDr. Zoltánom Varjúom hornú vrstvu podložia tvoria plastické íly mocnosti cca. 80cm. Maximálna hladina podzemnej vody je cca. 80 cm pod terénom (ustálená hladina v hĺbke 1,40 m). Plánované novostavby (hala a oporné steny plochy pre rastlinný odpad) budú založené pod úrovňou plastických ílov, v hĺbke 0,85m pod pôvodným terénom. Pod plošnými základmi je potrebné aplikovať zhutnenú štrkopieskovú resp. štrkodrvovú vrstvu hrúbky min. 150 mm.

Hala bude založená na základových pásoch prierezu 500x500mm (predná strana bez opornej steny) resp. na pásoch prierezu 1000x500mm pod opornými stenami výšky 1500mm. Tvar a výstuž základových konštrukcií sú uvedené vo výkresovej časti dokumentácie. Do základových pásov zabetónovať oceľové kotviace platničky rozmerov 250x250/25mm s kotviacimi hákmi prierezu D20mm (pre stĺpy prierezu HEA 180 a IPE 180). Kotviace platničky prenášajú aj ohybové zaťaženia – viď priložený statický výpočet. Kotviaca úroveň stĺpov je na hornej ploche základových pásov, tj. -0,400m.

Podlahová doska je navrhovaná železobetónová hrúbky 210mm. Výstuž podlahovej dosky je 2x sieť KARI d8/150-d8/150mm s krytím 50mm. Pod podlahovou doskou doporučujem realizovať zhutnený štrkodrvový násyp v hrúbke cca. 300mm a zhutnený štrkopieskový násyp v hrúbke 190 až 240mm. Násypové vrstvy zhutniť na Edef min. 100MPa. Do spodnej časti podlahovej dosky zabetónovať ťahadlá dvojkĺbových rámov (2x 10). Ťahadlá privariť k stĺpom HEA 180, prípadné stykovanie ťahadiel riešiť nosným zvarom. Dosku dilatovať na plochy cca. 5,0x4,50m narezaním hornej plochy do hĺbky 80mm najneskôr 2 dni po betonáži dosky. Dilatačné škáry vyplniť trvale elastickým tmelom najskôr 28 dní po betonáži.

Pre základové pásy, parapetné a oporné steny použiť betón pevnostnej triedy C20/25, podlahovú dosku betónovať z betónu pevnostnej triedy C25/30. Na všetky steny použiť debnenie pre pohľadový betón. Krytie výstuže základových pásov je 50mm, krytie výstuže parapetných a oporných stien je 40mm. Výstuž je pevnostnej triedy B500B.

  - Nosné  steny a strecha

Oceľová hala pôdorysných rozmerov 15,30x8,80m a je opláštená zo všetkých štyroch strán.

Osová osnova haly je 6x5,0 / 8,80m. Výška pri odkvape pultovej strechy je cca. 4,30m, hrebeňová výška je cca. 4,90m. Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria dvojkĺbové stužené rámy na rozpätí 8,80m. Stĺpy rámov sú prierezu HEA 180, väzníky sú prierezu IPE 240. V bočných stenách opláštenej časti sú navrhované oceľové stĺpy prierezu IPE 180 (v strede rozpätia rámov). Väzníky týchto rámov sú prierezu IPE 180. Kotvenie stĺpov na základové konštrukcie je riešené privarením k zabetónovaným kotviacim platničkám na úrovni -0,400m. Stĺpy rámov v osi 2, 3 sú stiahnuté ťahadlami 2x10mm zabetónovanými do spodnej časti podlahovej dosky.

Väznice strechy sú spojité, zapustené medzi väzníky strechy (zalícované hornou plochou) sú prierezu JK 100x100/3mm. Paždíky stien sú prierezu JK 80x80/3 resp. JK 100x100/4 pri vrátach opláštenej časti haly.

Stabilita haly je zaistená železobetónovými opornými stenami hrúbky 300mm, do ktorých sú zabetónované stĺpy haly. Strešná rovina je stužená ťahadlovým stužením D16mm (materiál S355) v celej dĺžke haly. Všetky prvky oceľovej konštrukcie (okrem ťahadlového stuženia strechy) sú navrhované z ocele pevnostnej triedy S235JR. Povrchová úprava oceľovej konštrukcie je 2x základný syntetický náter a 2x vrchný syntetický náter. Montážne spoje konštrukcie sú zvarové.

Opláštenie haly a krytina strechy sú navrhované z pozinkovaného trapézového plechu s poplastovanou povrchovou úpravou. Výška vlny trapézového plechu je min. 35mm, hrúbka plechu je 0,70mm, materiál plechov je S320GD+Z.

  - Podlahová  konštrukcia a izolácie:

nášľapné vrstvy :				- betónová mazanina s bezprašným náterom

hydroizolácie:					- geotextília /min. 300g/m2 / + PVC fólia

odolné proti ropným produktom

+ geotextília	/min. 300g/m2 /

3.4     Dvere, okná

Atypické, oceľové vráta a osvetľovacie strešné pásy.

3.5     Klampiarske konštrukcie

Odkvapové žľaby budú z poplastovaného plechu. Odvodnenie strechy na terén.

- 3.6	Omietky

Objekt je bez omietok, betónové povrchy budú pohľadové.

- 3.7	Lešenie

Pre práce bude použité ľahké prenosné lešenie.

Práce na streche a lešení

Tieto práce musia vykonávať len vyškolení a poučení pracovníci. Pri práci musia používať ochranné prostriedky – prilba, bezpečnostné laná a pásy. Pri týchto prácach je potrebné dodržiavať vyhlášku č.374/90 Zb. SÚBP deviata časť. Musia byť dodržané hlavné zásady:

  - zabezpečenie plochy strechy pri jej voľných okrajoch zábranami – dostatočne pevnými, stabilnými konštrukciami

  - materiál, pomôcky, náradie musia byť zabezpečené proti pádu, skĺznutiu

  - priestory okolo objektu na ktorom sa pracuje, musia byť zabezpečené, aby nedošlo k ohrozeniu pracovníkov a iných osôb / ochranné zachytávacie konštrukcie, stráženie počas ohrozenia /

  - zhadzovanie predmetov, zvyškov stavebných materiálov – miesto dopadu musí byť zabezpečené proti vstupu osôb

  - nesmú sa zhadzovať plošné materiály / plechy /, tieto sa musia zviazať vo väčšom množstve a spúšťať na kladke.

  - práce vo výškach prerušiť ak sú naplnené body vyhl. č.374/90 Zb. SÚBP § 60

  - Používať len pomôcky v dobrom technickom stave pravidelne kontrolované a certifikované. Práce  vo výškach môžu vykonávať iba osoby spôsobilé na uvedené práce na základe zdravotnej prehliadky.

5.  PRIPOJENIE   NA  INŽINIERSKE  SIETE

Elektrická  prípojka	-  vybuduje sa nový cez elektromer osadený v oplotení, a ukončený v rozvodnej  skrini.

- ODPADY

Objekt je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutý na princípe maximálnej ochrany životného prostredia. V konečnom dôsledku nebude negatívne vplývať na životné prostredie v danom území.

Očakávané čiastkové krátkodobé narušenia prostredia v súvislosti s realizáciou sa prejavia hlavne :

    vyšším hlukom (stavebným hlukom),

- čiastočným znečistením miestnych komunikácií a obmedzením dopravy v ich polohách pri realizácii objektu.

- V týchto súvislostiach sa pri realizácii budú vyššie uvedené krátkodobé negatívne vplyvy na prostredie eliminovať organizačnými opatreniami pri prevádzke výstavby (pravidelné čistenie komunikácií a pod.).

- Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia vznikom stavebnej sute a ostatným stavebným odpadom.

- Stavebná suť a ostatný stavebný odpad sa bude ukladať do pristaveného kontajneru.

Počas výstavby z hľadiska odpadového hospodárstva dodávateľ stavby ako pôvodca odpadov vznikajúcich pri jeho činnosti zodpovedá za ich zneškodnenie alebo využitie. Pri kolaudácii potvrdenia o prevzatí odpadov vzniknutými počas výstavby na stavenisku budú predložené stavebnému úradu.

Zatrieďovanie odpadov vznikajúce počas výstavby podľa Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z.:

08 01 12 	Odpadové farby a laky						O

08 01 18	Odpady z odstraňovania farieb a lakov				O

08 02 02 	Vodné kaly obsahujúce keramické látky				O

15 01 01 	Odpady z papiera a lepenky						O

15 01 02	Obaly z plastov							O

15 01 04	Obaly z kovu								O

15 01 06	Zmiešané obaly							O

17 01 01 – 17 01 07 bez 17 01 06 Betón, tehly, dlaždice, keramika		O

17 02 01 – 17 02 03 – Drevo, sklo, plasty						O

17 04 05	Železo a oceľ								O

17 04 07	Zmiešané kovy							O

17 05 04	Zemina a kamenivo							O

17 05 06 	Výkopová zemina							O

17 08 02	Stavebné materiály sadrové						O

17 09 04	Zmiešané odpady nekontaminované					O

Nakladanie s odpadmi

Odpady budú zbierané v mieste vzniku a  triedené. Investor uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie uvedených druhov odpadu.

Odpady budú prepravované po cestných komunikáciách iba v uzavretých kontajneroch alebo nakladacích priestoroch nákladných vozidiel tak, aby sa zabránilo  úniku odpadov počas prepravy do životného prostredia.

Bežný komunálny odpad z prevádzky sa bude sústreďovať v nádobách na odpad, ktoré budú umiestnené na vyhradenom mieste s týždenným vyprázdňovaním.

V rámci stavebných a technických úprav budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické opatrenia tak, aby realizované stavebné úpravy z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali negatívny účinok na životné prostredie.

- ZÁVER

- Na túto technickú správu nadväzujú technické správy jednotlivých profesií.

Každá realizácia výstavby svojimi účinkami negatívne ovplyvní niektoré faktory životného prostredia, ako sú voda, ovzdušie, záber plôch a zaťaží svoje okolie nadmerným hlukom a stavebným odpadom. Z toho dôvodu je potrebné aby sa pri zariadení staveniska rešpektovali legislatívne ustanovenia, ktoré boli zamerané na ochranu životného prostredia. V objekte nie je miesto, kde by sa mohol vytvoriť nadmerný hluk, takže hladina hluku vo vonkajšom priestore pred obytnými budovami a ich vnútri neprekročí hodnotu prípustnú podľa vyhlášky.

Všetky stavebné práce počas výstavby a realizácie musia byť prevedené podľa platných predpisov a STN a pri práci budú dodržané platné bezpečnostné predpisy stanovené Vyhl. 374 Zb. zo 14.VIII.1990. Stavebné riešenie, elektrické zariadenia musia zodpovedať požiadavkám vyhl. č. 59/82 SÚBP. Elektroinštalácia bude navrhnutá podľa druhu prostredia STN 33 2000-5-51, ochrana pred úrazom STN 33 2000-4-41, ochrana pred bleskom.

V Šamoríne, január 2016				Vypracoval:  Ing.arch Tomáš Vörös