TECHNICKÁ SPRÁVA

SO 09 - BARIÉROVÉ OPLOTENIE

1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ BUDÚCU  PREVÁDZKU:

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s miernym prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu mesta, preto navrhované riešení prispieva ku skultúrneniu okolia mesta.

Základné údaje objektu:

Celková dĺžka oplotenia:				218,50 bm

Celkový počet stĺpov: 				70 kusov

Celkový počet rohov: 					4 kusov

Jedná sa o betónové plné barierové oplotenie okolo riešeného dvora. Hlavný vstup bude zabezpečené cez oceľovú vstupnú posuvnú bránu podľa situačného výkresu. Výška oplotenia cca. 2000m. Orientačná osová vzdialenosť betónových stĺpikov bude 3,10m a bude upresnené dodávateľom oplotenia. Stĺpy sú kotvené do betónových základov.

2. Konštrukčné riešenie

Základy

Základová  škára sa volí v nezamrzenej hĺbke  na kóte - 0,900 m. Sú navrhnuté betónové základové pásy 500 x 500 x 900 mm zn. C16/20 s výstužou R10, pod ktorými sa prevedie zhutnený štrkový podklad.

Stĺpy

Použité sú betónové krajné a vnútorné stĺpiky, výška 2,55m. Časť stĺpov (550mm) je zabetónovaná do betónových základov. Orientačná osová vzdialenosť betónových stĺpikov bude 3,10m a bude upresnené dodávateľom oplotenia.

Výplň

Použité sú betónové výplňové dosky rozmeru 3000x500x70mm. Ako spodná doska bude použitá doska podhrabová, následne normálne s profilovanou výplňou. Výška oplotenia 2,00m nad terénom.

V Šamoríne, január 2016				Vypracoval:  Ing.arch Tomáš Vörös