TECHNICKÁ SPRÁVA

SO 10 – MOSTOVÁ VÁHA

1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  CHARAKTERIZUJÚCE  STAVBU  A  JEJ BUDÚCU  PREVÁDZKU:

Záujmové územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda, v extraviláne katastri mesta Gabčíkovo na parcelách č. 5048, 5054/1, 5054/2 a 900/1, 900/2. Dielo bude mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve.

Riešené územie je rovinatého charakteru s miernym prevýšením. Priestor momentálne slúži ako neriadená skládka odpadu mesta, preto navrhované riešení prispieva ku skultúrneniu okolia mesta.

Jedná sa o novú mostovú váhu, ktorá bude slúžiť na meranie hmotnosti dovezeného odpadu. Váha bude osadená do objektu SO-08 – Spevnená plocha.   Príprava územia na výstavbu vyžaduje vyčistenie pozemku a vyrovnanie terénu, v prípade potreby aj dozhutňovanie.

2. Technické údaje

Zastavaná plocha: 70m2

Rozmer plochy : 9x3 m

Váživosť : 30.000 kg

Dielik : 10 kg

Zaťažiteľnosť : 50.000 kg

Počet snímačov : 4 ks

Trieda presnosti : podľa EN 45501 III.trieda

3. Popis váhy

a, Tenzometrické snímače :

Snímače Zemic Hm9B-30tC3 zodpovedajú najvyšším kvalitatívnym požiadavkám pre obchodné váženie a medzinárodnej smernici pre zariadenia používané v obchodnom styku. Sú vyrobené z nerezových ocelí a sú hermeticky uzatvorené s krytom IP68. Snímače sú vyhotovené v triede III. OIML-R76. Spojovací kábel je odoľný voči hlodavcom a spojovacia skriňka je chránená voči nepriamym úderom blesku.

b, Vážiace mosty:

Vážiace mosty sú určené pre statické váženie cestných vozidiel. Mosty sú vyrobené z oceľobetónovej konštrukcie s nosníkmi typu U300 a zo betónu C30/37. Betónový povrch mostov je odoľný voči opotrebovaniu , voči mechanickým vplyvom a v zimných mesiacov voči posypovej soľi. Oceľové časti sú chránené 2 vrstvovým ochranným náterom na báze epoxi.Váha dľžky 9m sa skladá zo 1 mostov rozmeru 3,0 x 9,0 m. Sú uložené na analógových tenzometrických snímačoch zaťaženia vo výkyvných držiakoch pre zamedzenie vplyvu tepelnej rozťažnosti mosta a prenosu bočných síl na snímače zaťaženia.

c, Vyhodnocovacia jednotka

Delenie : 3000e alebo 6000e Krytie : IP54

Displej : 54 mm, LCD s modrým podsvietením

Výstupy : komunikácia s externými zariadeniami ako PC, tlačiareň a externý displej pomocou sériového rozhrania RS 232, na väčšie vzdialenosti ako 25 m cez prevodníky RS 485,Ethernet alebo WIFI

4. Stavebná časť

a, Nadúrovňové vyhotovenie

Základ tvoria 2 betónové piliere a 2 nájazdy s dlžkou 5-6 m v závislosti od terénu. Maximálná výška váhy je 430mm . Medzi základom a vážiacich mostov je zanechaná 130mm medzera,ktorá je dostačujúca na neskoršie čistiace a údržbové práce.

b, Nastavenie a úradné overenie

Nastavenie a justáž je vykonané namieste inštalácie s overenými etalonmi do 20t so spoluprácou SLM n.o. Po úradnom overení bude vystavený certifikát o overení so splatnosťou na 2 roky. Mostové váhy určené pre obchodný styk musia mať vždy obnovené platné overenie.

c, Umiestnenie vyhodnocovacej jednotky

Jednotka musí byť umiestnená v miestnosti , kde je zabezpečený tepelný rozsah medzi +5 a +30C a priamy viditeľnosť na vážiace mosty.

V Šamoríne, Január 2016				Vypracoval:  Ing.arch Tomáš Vörös